# SearCam - 몰래카메라 탐지 앱 개발 계획서

버전: v3.1 (온디바이스 렌즈 감지 강화) 작성일: 2026-04-03 기반: 글로벌 논문 검토 + 플래시 Retroreflection 렌즈 감지

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트명

SearCam (Search + Camera)

### 1.2 핵심 목표

일반인이 숙소·화장실·탈의실에서 30초 안에 스마트폰만으로 몰래카메라를 점검할 수 있는 앱

### 1.3 현실 인식

전문 탐지 장비(RF 스캐너, NLJD 등)는 전용 하드웨어와 Monitor Mode Wi-Fi로 높은 정확도를 달성합니다. 스마트폰은 이 방식을 그대로 재현할 수 없습니다.

따라서 본 계획서는 “스마트폰에서 실제로 가능한 것”만으로 설계하고, 특히 플래시 Retroreflection 렌즈 감지를 핵심 차별점으로 채택합니다.

### 1.4 스마트폰에서 실제로 되는 것 / 안 되는 것

| 탐지 방식 | 가능 여부 | 현실적 정확도 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 기기 스캔 (ARP, mDNS, 포트) | Android: O, iOS: 제한적 | 80~90% (Wi-Fi 카메라 한정) | 같은 네트워크에 연결된 카메라만 |
| MAC OUI 매칭 | Android: O, iOS: 제한적 | 보조 수단 | 카메라 제조사 MAC 식별 |
| 자기장(EMF) 감지 | 양쪽 모두 O | 40~60% (단독) | 오탐 높음, 교차검증 필수 |
| IR 적외선 감지 | 양쪽 모두 O | 70~80% (암실 조건) | 어두운 환경에서만 유효 |
| 렌즈 반사 감지 (플래시) | 양쪽 모두 O | 60~70% | 거울/금속도 반사 → 오탐 |
| ToF/LiDAR 렌즈 감지 | iPhone Pro만 | 85~89% (LAPD 논문) | 사용자 ~10%만 해당 |
| Wi-Fi CSI 분석 | 불가 | - | root/특수 펌웨어 필요 |
| Wi-Fi 트래픽 DPI | 불가 | - | Monitor Mode 필요 |
| EM 방사 분석 | 불가 | - | 외부 하드웨어 필요 |
| 열화상 분석 | 불가 | - | 외부 열화상 카메라 필요 |

### 1.5 목표 정확도 (현실 기반)

| 지표 | 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 카메라 탐지율 | 80~85% | OUI + 포트 스캔, CSI 없이 |
| 비Wi-Fi 카메라 탐지율 | 50~60% | EMF + IR만으로는 한계 |
| 종합 탐지율 (교차 검증) | 70~75% | 3종 교차 검증 시 |
| 오탐지율 | 5~10% | EMF 오탐 필터링 후 |
| Quick Scan 시간 | 30초 이내 | Wi-Fi 스캔 기준 |

솔직한 고지: 이 앱은 전문 탐지 장비를 대체하지 않습니다. “없는 것보다 훨씬 나은 1차 스크리닝 도구”가 정확한 포지셔닝입니다.

### 1.6 타겟 사용자

| 페르소나 | 상황 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 여행자 | 에어비앤비, 호텔 체크인 | 30초 빠른 점검 |
| 1인 가구 여성 | 원룸 입주, 공중화장실 | 안심 확인 |
| 출장 직장인 | 모텔, 비즈니스호텔 | 간편한 스캔 |
| 피트니스 이용자 | 탈의실, 샤워실 | Wi-Fi 없이도 점검 |

### 1.7 프로젝트 범위

| 구분 | Phase 1 (MVP) | Phase 2 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플랫폼 | Android (Kotlin) | + iOS (Swift) | 양쪽 고도화 |
| Wi-Fi 스캔 | ARP + mDNS + OUI + 포트 | Bonjour (iOS) | 신규 카메라 OUI 업데이트 |
| 자기장 | 캘리브레이션 + 실시간 | 패턴 분석 개선 | ML 시그니처 분류 |
| 렌즈 감지 | Retroreflection + IR | 렌즈 반사 고도화 | YOLOv8n 적용 |
| LiDAR | - | - | iPhone Pro LAPD |
| 교차 검증 | 가중치 기반 합산 | 동적 가중치 | AI Fusion |
| 리포트 | 저장 + PDF | 112 신고 연동 | 커뮤니티 맵 |

## 2. 탐지 가능한 카메라 유형

사용자가 오해하지 않도록, 탐지 가능/불가능 범위를 명확히 합니다.

### 2.1 탐지 가능

| 카메라 유형 | 탐지 방식 | 탐지율 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 연결 IP 카메라 (같은 네트워크) | Wi-Fi 스캔 + OUI + 포트 | 80~85% |
| 렌즈 노출 카메라 (전원 무관) | 플래시 Retroreflection | 70~80% |
| IR LED 탑재 카메라 (야간 촬영형) | IR 감지 (암실) | 70~80% |
| 전원 연결 소형 카메라 | 자기장 감지 (근접) | 50~60% |
| Wi-Fi AP 내장 카메라 (자체 핫스팟) | Wi-Fi 스캔 (SSID) | 70~80% |

### 2.2 탐지 어려움

| 카메라 유형 | 이유 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| LTE/5G 카메라 (SIM 내장) | Wi-Fi 미사용, 독립 네트워크 | EMF + IR로만 보조 탐지 |
| SD카드 녹화 카메라 (오프라인) | 무선 신호 없음 | EMF (전원 있을 때만) + 체크리스트 |
| 배터리 + SD 초소형 (완전 독립) | 전자기 신호 극소 | 육안 체크리스트가 유일 |
| 전원 OFF 카메라 | 모든 신호 없음 | 탐지 불가 → 솔직히 고지 |

### 2.3 앱 내 솔직한 안내 문구

SearCam은 Wi-Fi 연결 카메라, IR 야간 카메라, 전원이 켜진 소형 카메라를
탐지하는 1차 스크리닝 도구입니다.

탐지되지 않았다고 100% 안전을 보장하지 않습니다.
의심 시 전문 탐지 업체 또는 경찰(112)에 신고해주세요.

전문 탐지 장비(RF 스캐너, NLJD 등)를 대체하지 않습니다.

## 3. 경쟁사 분석

### 3.1 주요 경쟁 앱

| 앱 | 다운로드 | 평점 | 탐지 방식 | 핵심 약점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidden Camera Detector (FutureApps) | 10M+ | 3.6 | AI 이미지, Wi-Fi, IR | 오탐률 높음, 월 $5~$10 |
| CamX (LeoStudio) | 1M+ | 4.2 | Wi-Fi, BT, IR, EMF, 렌즈 | 수동 모드 전환 |
| FindSpy (Astraler) | 500K+ | 4.4 | Wi-Fi, BT, EMF, IR | 교차 검증 없음 |
| Peek (KUPERTINO) | 1M+ | 4.4 | 렌즈, IR, Wi-Fi, EMF | 결과 흐리게 처리, 주 $3.99 |
| 몰카 탐지기 (Daniel25) | 100K+ | 4.2 | EMF, IR, Wi-Fi | Android 전용 |

### 3.2 공통 약점 → SearCam 차별점

| 약점 | SearCam 대응 |
| --- | --- |
| 오탐률 55~70% | 교차 검증으로 5~10% 목표 |
| 각 모드 수동 전환 | 원클릭 통합 스캔 |
| “위험” 표시만, 이유 없음 | 왜 위험한지 근거 설명 |
| 핵심 기능 페이월 | 핵심 완전 무료 |
| 탐지 한계 미고지 | 솔직한 한계 안내 |
| 한국 시장 무관심 | 한국 시나리오 최적화 |

## 4. 기술 아키텍처

### 4.1 탐지 레이어 설계

스마트폰에서 실제 가능한 범위로 설계한 3-Layer 탐지 파이프라인입니다.

┌─────────────────────────────────────────────┐
│           SearCam 탐지 파이프라인            │
├─────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  Layer 1: 네트워크 스캔 (가중치 50%)         │
│  ┌─────────────────────────────────────┐    │
│  │ ARP 테이블 → 네트워크 기기 목록     │    │
│  │ mDNS/SSDP → 서비스 광고 기기 발견   │    │
│  │ MAC OUI → 카메라 제조사 매칭        │    │
│  │ 포트 스캔 → RTSP/HTTP 스트리밍 확인 │    │
│  │ 호스트명 → "cam", "ipcam" 패턴 매칭 │    │
│  └─────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  Layer 2: 렌즈 감지 (가중치 35%)              │
│  ┌─────────────────────────────────────┐    │
│  │ Stage A: 플래시 Retroreflection     │    │
│  │   후면 카메라+플래시 → 렌즈 역반사  │    │
│  │   AI 패턴 분석 → 렌즈 vs 일반 반사  │    │
│  │   밝은 환경 OK, 전원 OFF도 탐지     │    │
│  │ Stage B: IR LED 감지                │    │
│  │   전면 카메라 → IR 발광 감지 (암실)  │    │
│  └─────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  Layer 3: 자기장 감지 (가중치 15%)           │
│  ┌─────────────────────────────────────┐    │
│  │ 캘리브레이션 → 기준 자기장 측정     │    │
│  │ 실시간 측정 → 20Hz 3축 데이터      │    │
│  │ 노이즈 필터 → 급변 신호 제거       │    │
│  │ 임계값 판정 → 변화량 기반 등급     │    │
│  └─────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  ┌─────────────────────────────────────┐    │
│  │         교차 검증 엔진               │    │
│  │  3개 레이어 결과 종합 → 위험도 산출 │    │
│  │  복수 양성 시 가중 보정              │    │
│  │  근거 기반 결과 설명                 │    │
│  └─────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
└─────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 Layer 1: 네트워크 스캔 (상세)

스마트폰에서 실제 가능한 네트워크 분석만 포함합니다.

#### 4.2.1 스캔 순서

Step 1: 네트워크 연결 확인
  └─ Wi-Fi 미연결 → Layer 1 스킵, Layer 2+3만 실행

Step 2: ARP 테이블 조회 (Android)
  └─ /proc/net/arp 읽기 → 같은 네트워크 기기 IP+MAC 목록
  └─ iOS: 직접 조회 불가 → mDNS/Bonjour로 대체

Step 3: mDNS/SSDP 서비스 탐색
  └─ _rtsp._tcp → RTSP 스트리밍 서비스 (카메라 강력 의심)
  └─ _http._tcp → 웹 인터페이스 (카메라 관리 페이지)
  └─ UPnP SSDP M-SEARCH → 네트워크 기기 발견

Step 4: MAC OUI 매칭
  └─ MAC 앞 3바이트 → IEEE OUI 데이터베이스 조회
  └─ 카메라 제조사 매칭 (Hikvision, Dahua, Wyze 등 300+사)
  └─ risk_weight 부여 (ip_camera: 0.9, smart_camera: 0.7)

Step 5: 포트 스캔 (의심 기기만)
  └─ RTSP (554) → 영상 스트리밍 프로토콜
  └─ HTTP (80, 8080, 8888) → 카메라 웹 인터페이스
  └─ ONVIF (3702) → IP 카메라 표준 프로토콜
  └─ RTMP (1935) → 라이브 스트리밍

Step 6: 호스트명/서비스명 패턴 매칭
  └─ "cam", "ipcam", "dvr", "nvr", "stream", "video" 등

#### 4.2.2 위험도 산출 (Layer 1)

기기별 위험도 점수 (0~100):

  카메라 제조사 MAC 일치:        +40점
  RTSP 포트(554) 개방:           +30점
  HTTP 스트리밍 포트 개방:       +15점
  ONVIF 포트(3702) 개방:         +20점
  호스트명에 카메라 키워드:      +10점
  mDNS _rtsp 서비스 광고:        +25점

  최종 = min(100, 합산)

#### 4.2.3 OUI 데이터베이스

로컬 내장 (약 500KB JSON), 주기적 OTA 업데이트 가능:

{
  "camera_vendors": [
    {"oui": "28:57:BE", "vendor": "Hikvision", "type": "ip_camera", "risk": 0.95},
    {"oui": "3C:EF:8C", "vendor": "Dahua", "type": "ip_camera", "risk": 0.95},
    {"oui": "2C:AA:8E", "vendor": "Wyze", "type": "smart_camera", "risk": 0.80},
    {"oui": "98:DA:C4", "vendor": "TP-Link Tapo", "type": "smart_camera", "risk": 0.75},
    {"oui": "00:09:18", "vendor": "Hanwha Techwin", "type": "ip_camera", "risk": 0.90},
    {"oui": "EC:71:DB", "vendor": "Reolink", "type": "ip_camera", "risk": 0.90}
  ],
  "safe_vendors": [
    {"oui": "AA:BB:CC", "vendor": "Apple", "type": "consumer", "risk": 0.05},
    {"oui": "DD:EE:FF", "vendor": "Samsung", "type": "consumer", "risk": 0.05}
  ]
}

카메라 제조사 300+사 포함, 비카메라 제조사 1000+사 화이트리스트

#### 4.2.4 Android vs iOS 차이

| 기능 | Android | iOS |
| --- | --- | --- |
| ARP 테이블 | /proc/net/arp 직접 읽기 | 접근 불가 |
| MAC 주소 조회 | 가능 | iOS 14+ 랜덤 MAC |
| mDNS/Bonjour | NsdManager | NWBrowser (Network.framework) |
| SSDP/UPnP | 직접 UDP 전송 | 가능 |
| 포트 스캔 | Socket 연결 | NWConnection |
| Wi-Fi 스캔 (SSID 목록) | WifiManager | NEHotspotHelper (특별 권한) |
| 현실적 대응 | 풀 기능 | mDNS + 포트 스캔 중심 |

### 4.3 Layer 2: 렌즈 감지 (Retroreflection + IR) (상세)

v3.1 핵심 변경: 기존 IR 감지를 플래시 Retroreflection 렌즈 감지로 대폭 강화. 사용자가 플래시를 켜고 촬영하면, AI가 카메라 렌즈 특유의 반사 패턴을 온디바이스에서 실시간 분석합니다.

#### 4.3.1 원리: Retroreflection이란?

카메라 렌즈는 물리적 구조(볼록 렌즈 + 이미지 센서) 때문에, 빛이 들어온 방향으로 되돌아가는 역반사(retroreflection) 특성이 있습니다. 이것은 거울이나 금속의 반사와 물리적으로 다릅니다.

[카메라 렌즈 retroreflection]

  플래시 빛 ───→  ◉ 렌즈  ───→ 빛이 되돌아옴 (역반사)
                  │        │
                  │ 볼록렌즈 │
                  │ + 센서  │
                  └────────┘

  특징:
  • 매우 밝고 작은 점 (1~5 pixel)
  • 플래시 방향으로만 반사 (관찰자에게 직접 돌아옴)
  • 색상: 순백색 또는 약간 붉은빛
  • 위치 고정 (카메라가 고정되어 있으므로)
  • 주변 밝기와 무관하게 뚜렷함

[일반 반사 (거울/금속/유리)]

  플래시 빛 ───→  ▭ 평면  ───→ 빛이 넓게 퍼짐 (정반사/난반사)

  특징:
  • 넓은 면적 반사 (수십~수백 pixel)
  • 각도에 따라 위치/밝기 변화
  • 색상: 원래 표면 색상 반영
  • 스마트폰 이동 시 반사 위치도 이동

학술적 근거: ACM SenSys 2021 LAPD 논문에서 ToF 레이저로 동일 원리 활용, 88.9% 탐지율 기록. SearCam은 일반 플래시로 동일 원리를 적용하되, AI 패턴 분석으로 보완.

#### 4.3.2 2단계 탐지 구조

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│         Layer 2: 렌즈 감지 (2단계)               │
│                                                   │
│  ┌─── Stage A: 플래시 Retroreflection ────────┐  │
│  │                                              │  │
│  │  후면 카메라 + 플래시 ON                     │  │
│  │  사용자가 방을 천천히 촬영                   │  │
│  │  AI가 렌즈 반사 패턴 실시간 감지             │  │
│  │  → 밝은 환경에서도 작동 (핵심 장점)         │  │
│  │                                              │  │
│  │  탐지 가능: 모든 카메라 렌즈 (전원 무관)    │  │
│  │  탐지율: 70~80% (단독)                      │  │
│  └──────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                   │
│  ┌─── Stage B: IR LED 감지 ───────────────────┐  │
│  │                                              │  │
│  │  전면 카메라 (IR 필터 약한 카메라)           │  │
│  │  어두운 환경에서 IR LED 발광 감지            │  │
│  │  → 야간 촬영 카메라 전용                    │  │
│  │                                              │  │
│  │  탐지 가능: IR LED 탑재 카메라만             │  │
│  │  탐지율: 70~80% (암실 조건)                 │  │
│  └──────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                   │
│  Stage A + B 교차 = Layer 2 최종 점수             │
└─────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.3.3 Stage A: 플래시 Retroreflection 감지 알고리즘

[사용자 가이드]
"플래시가 켜진 상태로 벽면, 선반, 천장을
천천히 비춰주세요 (속도: 초당 30cm 이하)"

[AI 분석 파이프라인 — 온디바이스 실시간]

입력: 후면 카메라 프레임 (30fps, 플래시 ON)

1. 프레임 전처리
   └─ 해상도 축소 (720p → 분석용)
   └─ 그레이스케일 변환

2. 고휘도 포인트 추출
   └─ 적응형 임계값 (주변 밝기의 상위 0.1%)
   └─ 플래시 ON이므로 전체적으로 밝음 → 상대적 임계값 사용
   └─ 포인트 크기 필터: 1~10 pixel (렌즈 반사는 매우 작음)

3. Retroreflection 특성 검사 (핵심 — 오탐 감소)
   ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 검사 항목              │ 렌즈         │ 일반 반사 │
   ├────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
   │ 포인트 크기            │ 1~10 px      │ 10+ px   │
   │ 형태                   │ 원형 (원형도>0.8) │ 불규칙   │
   │ 밝기 vs 주변 대비      │ 극도로 높음  │ 중간     │
   │ 위치 안정성 (5프레임)  │ 고정         │ 흔들림   │
   │ 색상 (RGB 분석)        │ 순백~붉은빛  │ 다양     │
   │ 스마트폰 이동 시       │ 위치 고정    │ 같이 이동│
   └────────────────────────┴──────────────┴──────────┘

4. 시간축 분석 (2초 윈도우)
   └─ 2초간 동일 위치에 지속: 의심 포인트로 승격
   └─ 깜빡이는 포인트: LED 가능성 → 제외
   └─ 이동하는 포인트: 반사 잔상 → 제외

5. 동적 검증 (자동)
   └─ 플래시 순간 OFF (0.2초) → 포인트 소실 확인
   └─ 소실되면: 플래시 의존 반사 = 렌즈 가능성 ↑
   └─ 유지되면: 자체 발광 (LED 등) = 렌즈 아닐 가능성

6. 의심 포인트 출력
   └─ 화면에 빨간 원 + 펄스 애니메이션
   └─ 진동 알림
   └─ "이 방향에 렌즈가 의심됩니다. 가까이 확인해주세요"

#### 4.3.4 Stage A: 위험도 채점

포인트별 위험도 (0~100):

  크기 1~5px + 원형도 > 0.8:           +30점
  2초 이상 위치 고정:                   +20점
  플래시 OFF 시 소실:                   +25점
  주변 대비 밝기 상위 0.05%:           +15점
  RGB 순백 또는 붉은빛:                +10점

  감점:
  크기 > 15px (넓은 면적 반사):        -30점
  스마트폰 이동 시 같이 이동:          -40점 (거울/유리)
  불규칙 형태:                         -20점

  최종 = max(0, 합산)

#### 4.3.5 Stage B: IR LED 감지 (기존 유지)

조건: 어두운 환경 + 전면 카메라

1. 환경 밝기 체크
   └─ 밝으면 → "방을 어둡게 해주세요" 안내

2. 전면 카메라 프레임 분석 (30fps)
   └─ 고휘도 포인트 추출
   └─ IR LED 특성: 보라색/흰색, 지속적 발광, 위치 고정

3. 시간축 필터 (3초 윈도우)
   └─ 3초+ 지속 = 의심 (카메라 IR LED)
   └─ 깜빡임 = 일반 LED → 제외
   └─ 이동 = 반사 → 제외

4. 의심 포인트 출력
   └─ 화면에 보라색 원 하이라이트

#### 4.3.6 Stage A vs Stage B 비교

| 항목 | Stage A (Retroreflection) | Stage B (IR) |
| --- | --- | --- |
| 사용 카메라 | 후면 + 플래시 | 전면 (IR 필터 약한) |
| 조명 조건 | 밝은 환경 OK | 어두운 환경만 |
| 탐지 대상 | 모든 카메라 렌즈 (전원 무관) | IR LED 탑재 카메라만 |
| 원리 | 플래시 역반사 | IR 발광 감지 |
| 장점 | 전원 꺼진 카메라도 탐지 가능 | 야간 카메라 확실한 탐지 |
| 단점 | 거울/유리 오탐 가능 | 밝은 곳 사용 불가 |

Stage A가 핵심 혁신: 기존 앱들은 IR 감지만 제공. SearCam은 플래시 retroreflection으로 밝은 환경 + 전원 OFF 카메라까지 탐지 시도.

#### 4.3.7 렌즈 감지가 안 되는 경우 (솔직한 한계)

| 상황 | 이유 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 렌즈가 덮개로 가려진 경우 | 반사 자체가 안 됨 | 체크리스트로 육안 확인 안내 |
| 핀홀 카메라 (0.5mm 렌즈) | 반사 면적 극소 → 감지 어려움 | EMF 레이어에 의존 |
| 스마트폰 각도가 안 맞을 때 | 역반사는 빛 방향 의존 | “다양한 각도로 비춰주세요” 안내 |
| 렌즈 반사 코팅된 카메라 | 고급 카메라는 반사 억제 코팅 | 탐지율 하락 가능 → 한계 명시 |

### 4.4 Layer 3: 자기장(EMF) 감지 (상세)

#### 4.4.1 원리

- 모든 전자기기는 동작 시 자기장 발생

- 카메라: 렌즈 모터, 회로, 무선 송신기에서 자기장 발생

- 스마트폰 3축 자력계로 주변 자기장 변화 측정

#### 4.4.2 측정 알고리즘

Phase 0: 캘리브레이션 (3초)
  ┌─────────────────────────────────────────┐
  │ 사용자: "스마트폰을 공중에 들고 대기"    │
  │                                          │
  │ 3초간 자기장 측정 (60 samples at 20Hz)   │
  │ baseline = mean(sqrt(x² + y² + z²))      │
  │ noise_floor = std_dev(samples) × 2       │
  └─────────────────────────────────────────┘

Phase 1: 실시간 스캔
  ┌─────────────────────────────────────────┐
  │ 사용자: 벽/가구/물체에 스마트폰을 이동   │
  │                                          │
  │ 50ms 간격 측정 (20Hz)                    │
  │ magnitude = sqrt(x² + y² + z²)           │
  │ delta = |magnitude - baseline|            │
  │                                          │
  │ 노이즈 필터:                             │
  │   |delta| < noise_floor → 무시           │
  │   0.3초 내 급변 > 50μT → 자체 간섭 무시  │
  │                                          │
  │ 이동 평균 (window = 10) 적용             │
  └─────────────────────────────────────────┘

Phase 2: 판정
  ┌──────────────┬──────────┬────────┐
  │ 변화량 (μT)  │ 등급     │ 점수   │
  ├──────────────┼──────────┼────────┤
  │ < 5          │ 정상     │ 0      │
  │ 5 ~ 15       │ 관심     │ 20     │
  │ 15 ~ 30      │ 주의     │ 50     │
  │ 30 ~ 50      │ 의심     │ 75     │
  │ > 50         │ 강한 의심│ 95     │
  └──────────────┴──────────┴────────┘

#### 4.4.3 오탐 원인과 대응

| 오탐 원인 | 자기장 특성 | 필터 방법 |
| --- | --- | --- |
| 철근/금속 구조물 | 지속적, 위치 고정 | 이동 시 급감하면 구조물 |
| 가전 (TV, 냉장고) | 강하고 넓은 범위 | 범위 큰 신호는 가전 가능성 고지 |
| 전선/콘센트 | 일정한 자기장 | 위치가 콘센트 근처면 안내 |
| 스마트폰 자체 | 급격한 변동 | 0.3초 내 급변 필터 |
| 자석 (가방 걸쇠 등) | 매우 강하고 고정 | > 100μT는 자석 가능성 안내 |

#### 4.4.4 감도 설정

| 모드 | 임계값 | 용도 | 오탐 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 민감 | 3 μT | 초소형 카메라 탐지 시도 | 높음 (30%+) |
| 보통 (기본) | 8 μT | 일반 탐지 | 중간 (10~15%) |
| 안정 | 20 μT | 큰 기기만, 오탐 최소 | 낮음 (5%) |

### 4.5 교차 검증 엔진

핵심 차별점: 단일 센서 결과가 아닌 복수 레이어 교차 검증

#### 4.5.1 가중치 전략

기본 가중치:
  Wi-Fi 스캔:      W1 = 0.50
  렌즈 감지 (A+B): W2 = 0.35
  자기장:          W3 = 0.15

동적 조정:
  Wi-Fi 미연결 시:            W1=0, W2=0.75, W3=0.25
  IR 불가 (밝은 환경):        W1=0.55, W2=0.30 (Stage A만), W3=0.15
  Wi-Fi 미연결 + 밝은 환경:   W1=0, W2=0.80 (Stage A만), W3=0.20
  Wi-Fi 없는 화장실 (암실):   W1=0, W2=0.75, W3=0.25

#### 4.5.2 교차 검증 매트릭스

종합 위험도 = (W1 × L1_score + W2 × L2_score + W3 × L3_score) × 보정계수

보정 계수:
  ┌──────────────────────────────┬──────────┐
  │ 조건                         │ 보정     │
  ├──────────────────────────────┼──────────┤
  │ 1개 레이어만 양성            │ × 0.7    │
  │ 2개 레이어 양성              │ × 1.2    │
  │ 3개 모두 양성                │ × 1.5    │
  │ Wi-Fi + IR 동시 양성 (같은 방향) │ × 1.4 │
  │ Wi-Fi만 양성 (나머지 음성)   │ × 0.9   │
  │ 자기장만 양성 (나머지 음성)  │ × 0.5   │
  └──────────────────────────────┴──────────┘

  자기장 단독 양성의 보정이 0.5인 이유:
  → 자기장은 오탐률이 40~60%로 높음
  → 단독 양성은 가전/금속일 확률이 더 높음
  → "주의" 등급으로 표시하되 "카메라 확정"은 하지 않음

#### 4.5.3 위험도 등급

| 점수 | 등급 | 색상 | 사용자 안내 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~19 | 안전 | 초록 | “이상이 감지되지 않았습니다” |
| 20~39 | 관심 | 연두 | “약한 신호가 있으나 일반 기기일 가능성이 높습니다” |
| 40~59 | 주의 | 노랑 | “의심 신호가 있습니다. 해당 위치를 직접 확인해주세요” |
| 60~79 | 위험 | 주황 | “카메라 가능성이 있습니다. 정밀 확인을 권장합니다” |
| 80~100 | 매우 위험 | 빨강 | “카메라가 강하게 의심됩니다. 관리자 또는 경찰(112)에 신고해주세요” |

#### 4.5.4 결과 설명 (근거 기반)

기존 앱: “위험!” (이유 없음) SearCam: 왜 위험한지 구체적 근거 표시

예시 결과:

┌─ 종합 위험도: 72/100 [위험] ────────────────┐
│                                               │
│ 🔴 Wi-Fi: Hikvision 카메라 발견 (52점)       │
│    └─ MAC: 28:57:BE:xx:xx:xx (Hikvision)     │
│    └─ RTSP 포트(554) 개방                     │
│    └─ IP: 192.168.1.45                        │
│                                               │
│ 🟡 자기장: 약한 이상 신호 (20점)              │
│    └─ 최대 변화: 12 μT (벽면 좌측)           │
│    └─ 카메라 또는 다른 전자기기 가능성        │
│                                               │
│ ⚪ IR: 미실행 (방이 밝음)                     │
│    └─ "어두운 환경에서 IR 스캔을 권장합니다"  │
│                                               │
│ [리포트 저장]  [112 신고]  [다시 스캔]        │
└───────────────────────────────────────────────┘

## 5. 사용자 경험 (UX) 설계

### 5.1 핵심 원칙

기술을 모르는 일반인이 30초 안에 결과를 볼 수 있어야 한다

| 원칙 | 구현 |
| --- | --- |
| 원클릭 스캔 | 앱 열고 → 큰 버튼 누르면 끝 |
| 결과 이해 쉬움 | 숫자 + 색상 + 한국어 안내 |
| 거짓 안심 방지 | 한계를 솔직하게 고지 |
| 불필요한 공포 방지 | 오탐 시 “확인 필요”로 표현 |

### 5.2 스캔 모드

| 모드 | 시간 | 내용 | 사용 상황 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quick Scan | ~30초 | Wi-Fi 스캔만 | 숙소 체크인 시 빠른 확인 |
| Full Scan | ~3분 | Wi-Fi + 렌즈 감지 + 자기장 | 의심 공간 정밀 점검 |
| 렌즈 찾기 | 수동 | 플래시 Retroreflection (핵심) | Wi-Fi 없는 곳에서도 사용 |
| IR Only | 수동 | IR 카메라 모드 (암실) | 어두운 환경 야간 카메라 탐지 |
| EMF Only | 수동 | 자기장 탐지만 | 보조 점검 |

### 5.3 화면 흐름

[스플래시] → [온보딩 (최초 1회)]
                │
                ▼
┌────────── [홈 화면] ──────────┐
│                                │
│    ┌──────────────────┐       │
│    │                  │       │
│    │   Quick Scan     │ ← 메인 CTA
│    │   (30초 점검)    │       │
│    │                  │       │
│    └──────────────────┘       │
│                                │
│    ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐      │
│    │Full│ │ IR │ │EMF │      │
│    │Scan│ │Only│ │Only│      │
│    └────┘ └────┘ └────┘      │
│                                │
│    [마지막 스캔 결과 카드]     │
│                                │
├────────────────────────────────┤
│  홈  │  리포트  │ 체크리스트 │ 설정 │
└────────────────────────────────┘

### 5.4 Quick Scan 사용자 플로우

Step 1: 홈 화면
  └─ 사용자: "Quick Scan" 버튼 탭

Step 2: 권한 확인 (최초만)
  └─ Wi-Fi 권한 → 위치 권한 → 안내 후 진행

Step 3: 스캔 중 (30초)
  ┌─────────────────────────────┐
  │   ◎ 스캔 중... 15초         │
  │                              │
  │   Wi-Fi 스캔    ✅ 완료     │
  │   기기 분석     ⏳ 진행 중  │
  │   포트 확인     ⏳ 대기     │
  │                              │
  │   발견된 기기: 7대           │
  └─────────────────────────────┘

Step 4: 결과 표시 (즉시)
  ┌─────────────────────────────┐
  │                              │
  │        [안전 12/100]        │
  │         ✅ 초록              │
  │                              │
  │  "이상이 감지되지 않았습니다" │
  │                              │
  │  발견 기기 7대:              │
  │  iPhone ×2, Galaxy ×1,     │
  │  공유기 ×1, TV ×1,          │
  │  프린터 ×1, 에어컨 ×1       │
  │                              │
  │  ⚠️ Quick Scan은 Wi-Fi      │
  │  카메라만 점검합니다.        │
  │  정밀 점검은 Full Scan을     │
  │  이용해주세요.               │
  │                              │
  │  [Full Scan 하기] [완료]    │
  └─────────────────────────────┘

### 5.5 체크리스트 (육안 점검 가이드)

센서로 탐지 불가능한 카메라(오프라인, 전원 OFF)도 있으므로, 육안 점검 가이드를 필수로 제공합니다.

숙소 체크리스트 (15항목):

■ 시선 방향 (침대/소파를 향한 곳)
  □ 연기 감지기 → 렌즈 구멍 확인
  □ 시계 → 디지털 시계 뒷면/숫자 주변
  □ TV 베젤 → 작은 구멍
  □ 에어컨 리모컨 → IR 센서 부위
  □ USB 충전기/어댑터 → 충전 포트 외 구멍

■ 벽면/천장
  □ 액자 → 뒷면 작은 구멍
  □ 나사/못 → 핀홀 카메라 위장
  □ 환풍구 → 격자 사이
  □ 스프링클러 → 렌즈 형태

■ 욕실
  □ 거울 → 양면 거울 테스트 (손톱 대기, 간격 0 = 양면)
  □ 샤워기 홀더 → 각도 확인
  □ 비누/샴푸통 → 이상한 구멍
  □ 휴지 거치대 → 나사 부분

■ 기타
  □ 멀티탭 → 이상한 구멍이나 USB 포트
  □ 옷걸이 고리 → 볼트 부분 구멍

화장실 체크리스트 (10항목):

□ 거울 → 양면 거울 테스트
  □ 환풍구 → 격자 사이 렌즈
  □ 칸막이 나사 → 나사 모양 카메라
  □ 휴지 거치대 → 구멍 확인
  □ 코트 훅 → 핀홀 카메라
  □ 천장 타일 → 들뜬 부분
  □ 쓰레기통 상단 → 구멍
  □ 청소용품 거치대 → 상단
  □ 비상벨 장치 → 렌즈 확인
  □ 조명 기구 → 커버 내부

## 6. 기술 스택 (Phase 1: Android)

### 6.1 개발 환경

| 항목 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Kotlin | Android 공식 언어, 센서 접근 최적 |
| 최소 버전 | Android 8.0 (API 26) | 시장 커버리지 95%+ |
| UI | Jetpack Compose | 최신 선언형 UI |
| 아키텍처 | MVVM + Clean Architecture | 테스트 용이, 유지보수 |
| DI | Hilt | Android 표준 DI |
| 로컬 DB | Room | 리포트 저장 |
| 비동기 | Coroutines + Flow | 센서 스트림 처리 |

### 6.2 핵심 라이브러리

| 라이브러리 | 용도 |
| --- | --- |
| SensorManager | 자기장 센서 (TYPE_MAGNETIC_FIELD) |
| CameraX | IR 감지용 카메라 |
| WifiManager | Wi-Fi 스캔 (startScan) |
| ConnectivityManager | 네트워크 상태 |
| NsdManager | mDNS 서비스 탐색 |
| MPAndroidChart | 자기장 실시간 그래프 |
| Room | 리포트 로컬 저장 |
| iText/AndroidPdf | PDF 리포트 생성 |
| Hilt | 의존성 주입 |
| Timber | 로깅 |

### 6.3 프로젝트 구조

app/src/main/java/com/searcam/
├── di/                          # Hilt DI 모듈
│   ├── AppModule.kt
│   ├── SensorModule.kt
│   └── DatabaseModule.kt
│
├── domain/                      # 비즈니스 로직
│   ├── model/
│   │   ├── ScanResult.kt
│   │   ├── RiskLevel.kt
│   │   ├── NetworkDevice.kt
│   │   ├── MagneticReading.kt
│   │   ├── IrPoint.kt
│   │   └── ScanReport.kt
│   ├── usecase/
│   │   ├── RunQuickScanUseCase.kt
│   │   ├── RunFullScanUseCase.kt
│   │   ├── CalculateRiskUseCase.kt
│   │   └── ExportReportUseCase.kt
│   └── repository/
│       ├── WifiScanRepository.kt
│       ├── MagneticRepository.kt
│       ├── IrDetectionRepository.kt
│       └── ReportRepository.kt
│
├── data/                        # 데이터 소스
│   ├── sensor/
│   │   ├── WifiScanner.kt       # ARP, mDNS, 포트 스캔
│   │   ├── MagneticSensor.kt    # 자기장 측정
│   │   ├── LensDetector.kt       # 플래시 Retroreflection 렌즈 감지
│   │   ├── IrDetector.kt        # IR 프레임 분석
│   │   └── PortScanner.kt       # TCP 포트 스캔
│   ├── analysis/
│   │   ├── OuiDatabase.kt       # MAC OUI 매칭
│   │   ├── CrossValidator.kt    # 교차 검증
│   │   ├── RiskCalculator.kt    # 위험도 산출
│   │   └── NoiseFilter.kt       # 노이즈 필터
│   ├── local/
│   │   ├── AppDatabase.kt       # Room DB
│   │   ├── ReportDao.kt
│   │   └── ReportEntity.kt
│   └── pdf/
│       └── PdfGenerator.kt      # PDF 리포트
│
├── ui/                          # 화면 (Jetpack Compose)
│   ├── home/
│   │   ├── HomeScreen.kt
│   │   └── HomeViewModel.kt
│   ├── scan/
│   │   ├── QuickScanScreen.kt
│   │   ├── FullScanScreen.kt
│   │   ├── ScanResultScreen.kt
│   │   └── ScanViewModel.kt
│   ├── lens/
│   │   ├── LensFinderScreen.kt  # 플래시 렌즈 찾기 화면
│   │   ├── IrCameraScreen.kt    # IR 감지 화면
│   │   └── LensViewModel.kt
│   ├── magnetic/
│   │   ├── MagneticScreen.kt
│   │   ├── MagneticGraph.kt
│   │   └── MagneticViewModel.kt
│   ├── report/
│   │   ├── ReportListScreen.kt
│   │   ├── ReportDetailScreen.kt
│   │   └── ReportViewModel.kt
│   ├── checklist/
│   │   ├── ChecklistSelectScreen.kt
│   │   ├── ChecklistScreen.kt
│   │   └── ChecklistViewModel.kt
│   ├── settings/
│   │   └── SettingsScreen.kt
│   └── components/
│       ├── RiskGauge.kt
│       ├── RiskBadge.kt
│       ├── ScanProgress.kt
│       └── DeviceListItem.kt
│
├── util/
│   ├── SoundManager.kt          # 경고음
│   ├── VibrationManager.kt      # 진동
│   └── PermissionHelper.kt      # 권한 관리
│
└── SearCamApp.kt                # Application 클래스

## 7. 개발 로드맵

### Phase 1: Android MVP (3개월)

| 월 | 주차 | 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1주 | 프로젝트 셋업, 아키텍처, 테마 | 프로젝트 골격 | 빌드 성공 |
| M1 | 2주 | 홈 화면, 네비게이션, 온보딩 | 기본 UI | 화면 전환 동작 |
| M1 | 3주 | Wi-Fi 스캔 (ARP + mDNS) | WifiScanner.kt | 기기 목록 출력 |
| M1 | 4주 | OUI DB + 포트 스캔 | OuiDatabase.kt, PortScanner.kt | 의심 기기 식별 |
| M2 | 1주 | Wi-Fi 스캔 결과 UI | QuickScanScreen.kt | 기기 목록 + 위험도 |
| M2 | 2주 | 렌즈 감지 (Retroreflection + IR) | LensDetector.kt, IrDetector.kt | 렌즈 반사 + IR 감지 |
| M2 | 3주 | 자기장 센서 + 그래프 | MagneticSensor.kt | 실시간 그래프 + 비프음 |
| M2 | 4주 | 교차 검증 엔진 + 통합 스캔 | CrossValidator.kt | 종합 위험도 산출 |
| M3 | 1주 | 리포트 저장/조회 + PDF | ReportDao.kt, PdfGenerator.kt | PDF 생성 확인 |
| M3 | 2주 | 체크리스트 + 설정 | ChecklistScreen.kt | 3종 체크리스트 |
| M3 | 3주 | 실기기 테스트 + 버그 수정 | 테스트 리포트 | 크래시 0건 |
| M3 | 4주 | 스토어 메타데이터 + 제출 | Play Store 등록 | 심사 접수 |

### Phase 2: iOS + 고도화 (3개월)

| 작업 | 상세 |
| --- | --- |
| iOS 버전 개발 (Swift + SwiftUI) | mDNS/Bonjour + IR + 자기장 |
| iOS Wi-Fi 대안 전략 | Bonjour 서비스 탐색 + 포트 스캔 |
| Android 피드백 반영 | 오탐 패턴 분석, 임계값 조정 |
| Retroreflection 고도화 | 각도별 분석, 오탐 패턴 DB |
| 112 신고 연동 | 원터치 전화 + GPS + 리포트 공유 |
| OUI DB 업데이트 체계 | 앱 업데이트 시 자동 갱신 |

### Phase 3: AI + 커뮤니티 (6개월)

| 작업 | 상세 |
| --- | --- |
| ML 자기장 분류 모델 | TFLite/CoreML 온디바이스 |
| 사용자 피드백 학습 | 오탐 신고 → 패턴 DB 축적 |
| iPhone Pro LiDAR 탐지 | LAPD 방식 렌즈 반사 |
| 커뮤니티 위험 장소 맵 | 백엔드 구축 (Firebase) |
| 다국어 (영어, 일본어) | i18n |
| 기업용 대시보드 | B2B 기능 |

## 8. 수익 모델

### 8.1 핵심 원칙

“안전은 유료가 아닙니다” — 핵심 탐지 기능은 100% 무료

### 8.2 수익 구조

| 구분 | 기능 | 가격 |
| --- | --- | --- |
| 무료 | Quick Scan, Full Scan, IR, EMF | - |
| 무료 | 교차 검증 + 위험도 | - |
| 무료 | 체크리스트 | - |
| 무료 | 기본 리포트 (최근 10건) | - |
| 프리미엄 | 무제한 리포트 저장 | 월 ₩2,900 |
| 프리미엄 | PDF 리포트 내보내기 | 월 ₩2,900 |
| 프리미엄 | 광고 제거 | 월 ₩2,900 |
| 광고 | 비간섭 배너 (스캔 중 미표시) | AdMob |

### 8.3 예상 수익 (1년 후)

| 항목 | 보수적 가정 | 월 수익 |
| --- | --- | --- |
| 다운로드 | 50,000 (1년 누적) | - |
| DAU | 2,000 | - |
| 프리미엄 전환 | 2% × 2,000 = 40명 | ₩116,000 |
| 광고 | 2,000 × eCPM $1.5 × 3 | ₩135,000 |
| 월 합계 |  | ₩251,000 |

초기에는 수익보다 사용자 확보와 평점 관리가 우선입니다.

## 9. 리스크 관리

### 9.1 기술 리스크

| 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS Wi-Fi 스캔 제한 | 높음 | 높음 | Bonjour + 포트 스캔, IR+EMF 강화 |
| 자기장 오탐률 높음 | 높음 | 중간 | 교차 검증에서 단독 양성 보정 × 0.5 |
| 일부 폰 IR 필터 | 중간 | 중간 | “전면 카메라 사용” 안내, 호환 목록 |
| ARP 접근 제한 (향후 Android) | 낮음 | 높음 | mDNS/SSDP 대체 준비 |

### 9.2 비즈니스 리스크

| 리스크 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 오탐으로 평점 하락 | 중간 | “확인 필요” 표현, 한계 솔직 고지 |
| 앱 스토어 심사 거부 | 낮음 | 용도 명확 설명, 개인정보 미수집 명시 |
| “탐지 안 돼서 피해” 법적 책임 | 낮음 | 면책 조항 + “전문 장비 대체 불가” 명시 |

## 10. 성공 지표

| 지표 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다운로드 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
| DAU | 200 | 1,000 | 2,000 |
| 평균 평점 | 4.0+ | 4.2+ | 4.3+ |
| 스캔 완료율 | 70%+ | 80%+ | 85%+ |
| 오탐 신고율 | 15% 이하 | 10% 이하 | 8% 이하 |

## 11. 법적 고려사항

### 11.1 면책 조항 (앱 내 표시)

본 앱은 숨겨진 카메라 탐지를 보조하는 1차 스크리닝 도구입니다.

• 100% 탐지를 보장하지 않으며, 전문 탐지 장비(RF 스캐너, NLJD 등)를 대체하지 않습니다.
• 탐지 결과는 참고용이며, 의심 시 전문 업체 또는 경찰(112)에 신고하시기 바랍니다.
• Wi-Fi에 연결되지 않은 카메라, 전원이 꺼진 카메라는 탐지할 수 없습니다.
• 본 앱 사용으로 인한 직접적·간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

### 11.2 준수 법규

- 개인정보 보호법 (데이터 수집 없음, 로컬 처리)

- 정보통신망법 (수동적 스캔만, 능동적 해킹 없음)

- Google Play 개발자 정책 (카메라/위치 권한 용도 설명)

- Apple App Store 가이드라인 (Phase 2)

## 부록: 전문 장비 vs SearCam 포지셔닝

| 항목 | 전문 탐지 장비 (RF/NLJD) | SearCam |
| --- | --- | --- |
| 형태 | 전용 하드웨어 (수십~수백만원) | 무료 스마트폰 앱 |
| 대상 | B2B (전문 업체, 기관) | B2C (일반 사용자) |
| 정확도 | 90%+ | 70~85% |
| 접근성 | 전문가 필요 | 즉시 다운로드 |
| 핵심 차별 | 전문 정밀 탐지 | 플래시 렌즈 감지 + 교차 검증 |
| 포지셔닝 | 정밀 건강검진 | 자가 건강체크 |

SearCam은 전문 장비의 대체재가 아니라, 일반인이 언제든 사용할 수 있는 1차 스크리닝 도구입니다.

본 계획서는 스마트폰에서 기술적으로 실현 가능한 범위만을 기반으로 작성되었습니다. 불가능한 기능을 약속하지 않으며, 달성 가능한 목표를 정직하게 제시합니다. 버전 v3.1 — 2026-04-03